ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Данный раздел конкурсной документации устанавливает требования к качественным характеристикам, потребительским свойствам товара, к безопасности и упаковке закупаемого товара. Для оценки соответствия закупаемого товара разработаны критерии оценки. Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать заявленным характеристикам, которые должны быть подтверждены документом изготовителя. Обязательным требованием является указание марки, предлагаемого к поставке товара, страны происхождения, завода-изготовителя. Обязательно наличие документов, подтверждающих качество и безопасность предлагаемых к поставке товаров.

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, требования к безопасности и упаковке, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Покупателя:

- технические показатели концентрата увлажняющего раствора «N – 1004 GS» должны соответствовать значениям, указанным в таблице:

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Наименование показателей | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Концентрат увлажняющего раствора «N – 1004 GS» производства фирмы «Felix Böttcher GmbH & Co. KG» Германия (или эквивалент) | 3200 кг | Физическое состояние | прозрачная бесцветная жидкость с незначительным запахом |
|  |  |  | Требуемое значение рН рабочего раствора, | 4,7 – 5,2 |
|  |  |  | Увеличение значения электропроводимости увлажняющего раствора при увеличении добавки на 1 процент, µS/ см | 430 – 450 |
|  |  |  | Пенообразование | отсутствие |
|  |  |  | Антикоррозийная защита | наличие ингибиторов коррозии |

- концентрат увлажняющего раствора должен быть изготовлен в соответствии с документацией производителя и подтверждён листом безопасности;

- концентрат увлажняющего раствора должен быть предназначен для одно - и многокрасочной печати «Coldset» на рулонных газетных агрегатах «Uniset – 75» с бесспиртовой системой увлажнения «TURBO» для воды жесткостью 8 – 11 немецких градусов;

- концентрат увлажняющего раствора должен быть совместим с газетными красками «Rainbow», «Oriental web SS» производства Южная Корея, «Polar» производства ЗАО «Сан Кемикэл», «Good News» производства «Hostmann Steinberg GmbH» Германия и фотополимерными CtP формами;

- поставка концентрата увлажняющего раствора должна осуществляться в пластмассовых бочках объёмом 200 литров; транспортный пакет должен комплектоваться из 2 – 4 бочек, закрепленных на деревянном поддоне; крепление должно гарантировать отсутствие смещения и повреждения бочек;

- срок годности концентрата увлажняющего раствора должен быть не менее 8 месяцев на момент отгрузки;

- маркировка должна соответствовать ГОСТ 14192 – 96 со следующими дополнениями: на каждой бочке обязательным является наличие маркировочного ярлыка с указанием даты изготовления и данных характеризующих упакованную продукцию.